RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ENVOLVEDORA DE FILME STRETCH

(Foco: Estabilidade de Carga, Segurança Logística e Otimização de Insumo)

1. Perfil da Carga e Palete (Input de Engenharia)

- Dimensões Máximas (C x L x A): Qual a altura total do palete já montado (incluindo a base de madeira)?

  - Por que perguntar: Para você definir a altura da coluna de envolvimento (padrão 2.000mm, 2.400mm ou especial).

- Peso Máximo da Carga: Qual o peso do palete mais pesado?

  - Por que perguntar: Para você definir a capacidade de carga do prato giratório e o tipo de rolamento necessário.

- Estabilidade da Carga: Os produtos no palete são leves, instáveis ou possuem formatos irregulares?

  - Dica de Autoridade: Se a carga for extremamente leve (ex: garrafas vazias) ou muito pesada/instável para girar, você deve prescrever uma Envolvedora de Braço Rotativo ou um Robô Móvel, onde o palete fica parado e a máquina gira ao redor dele.

2. Tecnologia de Estiramento (O Segredo do Lucro)

- Tipo de Cabeçote: O cliente busca apenas automatizar o processo ou quer economizar filme?

  - Por que perguntar: Para você decidir entre um Freio Mecânico (ajuste manual de tensão) ou um Cabeçote de Pré-Estiramento Motorizado.

  - Argumento Personnalité: O cabeçote motorizado pode esticar o filme em até 250% ou 300%, transformando 1 metro de filme em 3 ou 4 metros. Isso reduz drasticamente o custo por palete envolvido.

3. Performance e Operação (Input de Produção)

- Cadência de Saída: Quantos paletes precisam ser envolvidos por hora?

- Interface de Operação: O operador precisa de programas diferentes (ex: mais voltas na base, reforço no topo, ou envolvimento apenas subindo)?

- Nível de Automação: A máquina deve cortar o filme automaticamente ao final do ciclo ou o operador fará isso manualmente?

4. Infraestrutura e Segurança (Compliance)

- Acesso ao Prato: O cliente utiliza empilhadeira ou transpaleteira manual para colocar o palete na máquina?

  - Por que perguntar: Se for transpaleteira, você deve incluir uma Rampa de Acesso no projeto.

- Ambiente: A máquina ficará em área seca, frigorificada ou em ambiente com muita poeira?

- Segurança: O local exige sensores de presença ou grades de proteção para interromper o giro caso alguém se aproxime?

5. Integração com Fim de Linha

- Localização: A envolvedora será uma ilha independente (Stand-alone) ou fará parte de uma Linha Automática de Transportadores (onde o palete chega via esteira de roletes)?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Dado que sua carga é instável e sua meta é reduzir o custo operacional, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Envolvedora com Cabeçote de Pré-Estiramento Motorizado de 300%. Isso garantirá que seu palete chegue intacto ao destino com o menor consumo de plástico possível, pagando o investimento da máquina apenas com a economia de insumo em poucos meses."