RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: BOMBAS DE TRANSFERÊNCIA

(Foco: Definição de Tecnologia de Impulsão e Integridade do Fluido)

1. Reologia e Composição do Fluido (Input Técnico)

- Viscosidade Real: Qual a viscosidade do produto em centipoise (cP)? É um fluido Newtoniano (fixo como água) ou Não-Newtoniano (muda com o esforço, como o ketchup)?

- Presença de Sólidos: O fluido possui partículas, pedaços de fruta, sementes ou cristais?

  - Por que perguntar: Para você decidir entre uma Bomba de Lóbulos (preserva sólidos) ou uma Bomba de Engrenagens (apenas para líquidos limpos).

- Sensibilidade ao Cisalhamento: O produto pode ser "batido" ou ele perde a textura se sofrer muita pressão?

- Abrasividade e pH: O produto é ácido, alcalino ou contém partículas que desgastam o metal?

2. Performance e Condições de Operação

- Vazão Desejada: Quantos litros por minuto ou por hora precisam ser transferidos?

- Temperatura de Trabalho: O fluido será transferido a frio, temperatura ambiente ou aquecido?

  - Dica de Autoridade: Se o produto for chocolate ou gordura que solidifica, você deve prescrever uma Bomba com Camisa de Aquecimento.

3. Hidráulica e Layout (Cálculo de Carga)

- Sucção (Entrada): Qual a distância entre o tanque de origem e a bomba? O tanque está acima (gravidade) ou abaixo da bomba (sucção)?

- Recalque (Saída): Qual a distância total da tubulação até o destino? Qual a altura (desnível vertical) que a bomba precisa vencer?

  - Por que perguntar: Para você calcular a Pressão de Descarga (TDH) necessária e evitar o fenômeno da cavitação.

4. Definição da Tecnologia (Decisão de Engenharia)

Baseado nos dados acima, você escolherá entre:

- Bomba de Lóbulos: Para alimentos, cremes e produtos com pedaços (Sanitária).

- Bomba de Engrenagem: Para óleos, xaropes e produtos viscosos sem sólidos.

- Bomba de Diafragma (Pneumática): Para produtos químicos, inflamáveis ou onde a limpeza rápida é prioridade.

- Bomba Peristáltica: Para envase de precisão e fluidez total sem contato com partes metálicas.

5. Biossegurança e Conexões (Padrão Personnalité)

- Tipo de Conexão: Tri-Clamp (padrão sanitário), SMS ou Rosca BSP?

- Selo Mecânico: Exige selo em Tungstênio ou Carbeto de Silício para produtos abrasivos?

- Grau de Inox: Inox 304 ou Inox 316L (obrigatório para farmacêuticos)?

- Facilidade de Limpeza: A bomba deve ser compatível com sistema CIP ou exige desmontagem manual frequente?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu produto é um creme viscoso com pedaços e precisa vencer uma altura de 4 metros, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Bomba de Lóbulos em Inox 316L com Inversor de Frequência. Isso garantirá que sua vazão seja constante e que as partículas do produto cheguem intactas ao tanque de envase, sem sofrer esmagamento."