RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: COMPRESSORA DE COMPRIMIDOS

(Foco: Definição de Força de Compressão, Geometria e Velocidade de Escoamento)

1. Especificações do Comprimido (Input de Engenharia)

- Geometria e Dimensões: Qual o formato (redondo, oval, oblongo ou especial) e as dimensões (diâmetro/espessura) do comprimido?

- Perfil do Comprimido: Ele será plano, côncavo ou com sulcos/logotipos gravados?

  - Por que perguntar: Para você definir o design dos Punções e Matrizes e a necessidade de revestimentos especiais (como cromo duro ou antiaderente) para evitar que o logo "entupa" com pó.

- Peso do Comprimido: Qual a gramatura final desejada?

2. Características da Mistura/Pó (Input de Processo)

- Granulometria: O pó é de compressão direta ou passou por granulação úmida?

- Abrasividade e Corrosão: O produto é ácido ou altamente abrasivo?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina exige Inox 316L e punções endurecidos para evitar o desgaste prematuro da trilha (cam).

- Fluidez: O pó flui livremente para dentro da matriz?

  - Dica de Autoridade: Se o pó for de difícil escoamento, você deve prescrever um Alimentador Forçado (Force Feeder) com pás rotativas para garantir que cada matriz receba o peso exato de pó.

3. Performance e Metas de Produção

- Capacidade Horária: Quantos comprimidos o cliente precisa produzir por hora? (Ex: 10.000, 50.000 ou 150.000 comprimidos/hora).

  - Decisão Técnica: Com este dado, você define o número de estações (punções) da máquina. Uma máquina de 19, 27 ou 33 estações.

- Força de Compressão: Qual a dureza (em Newtons ou Kilopond) que o comprimido deve atingir?

  - Por que perguntar: Para você dimensionar os rolos de Pré-compressão e Compressão Principal. A pré-compressão é vital para expulsar o ar e evitar que o comprimido "exploda" na saída.

4. Automação e Controle (Padrão Personnalité)

- Controle de Peso Automático: A máquina deve monitorar a força de compressão em tempo real e ajustar automaticamente a profundidade do punção para manter o peso constante?

- Sistema de Rejeição: É necessário um sistema de ejeção automática para comprimidos fora da especificação (fora do peso ou força)?

- Nível de IHM: O sistema deve registrar as receitas e permitir a exportação de dados (CFR Part 11) para auditorias farmacêuticas?

5. Periféricos e Finalização

- Despoeiramento: Como será feita a retirada do excesso de pó dos comprimidos na saída?

  - Dica de Autoridade: Sempre inclua no projeto um Despoeirador Vibratório (Deduster) e, se possível, um Detector de Metais para garantir a segurança total do produto final.

- Ambiente: A sala possui controle rigoroso de umidade? (Pós para comprimidos são extremamente sensíveis à umidade, o que pode causar o "colamento" nos punções).

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Com base na alta dureza exigida para o seu comprimido e na fluidez crítica do seu pó, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Compressora Rotativa de 27 Estações com Sistema de Pré-compressão Dupla e Alimentador Forçado. Além disso, utilizaremos punções com tratamento de superfície para evitar o sticking, garantindo que sua produção de 100.000 comprimidos/hora seja mantida sem paradas para limpeza manual."