RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: DOSADORA DE PÓS

(Foco: Definição de Sistema de Dosagem Volumétrica ou Gravimétrica)

1. Características Físicas do Pó (Input Técnico)

- Granulometria e Fluidez: O pó é fino (talco/farinha), granulado (açúcar/sal) ou irregular (ervas/chás)?

- Higroscopia e Umidade: O pó absorve umidade do ar e tende a empedrar ou formar grumos?

- Densidade Aparente: Qual o peso do produto em relação ao volume (g/cm³)?

  - Por que perguntar: Para você calcular o passo da Rosca de Dosagem e o torque do motor necessário.

- Geração de Particulados: O produto levanta muita poeira durante a queda?

  - Por que perguntar: Para você decidir sobre a inclusão de um Sistema de Exaustão de Pó e vedações especiais para proteger os componentes eletrônicos.

2. Interface com a Embalagem (Input de Setup)

- Tipo de Recipiente: O envase será feito em frascos de boca estreita, potes de boca larga ou sacos pré-formados?

- Volume/Peso de Dosagem: Qual a faixa de gramatura (Ex: 10g a 500g ou 1kg a 5kg)?

- Diâmetro do Bocal: Qual a medida interna da abertura da embalagem?

  - Por que perguntar: Para você definir o diâmetro do Bico de Dosagem e evitar que o pó caia para fora ou entupa a entrada.

3. Performance e Precisão (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantas dosagens por minuto são necessárias para a meta do cliente?

- Nível de Precisão: O cliente exige dosagem por Volume (Rosca) ou por Peso Real (Célula de Carga)?

  - Dica de Autoridade: Para produtos de alto valor agregado, você deve recomendar a Dosagem por Peso, que compensa variações de densidade do lote.

4. Biossegurança e Higiene (Padrão Personnalité)

- Contaminação Cruzada: Com que frequência será feita a troca de produto?

  - Por que perguntar: Para você decidir se o funil deve ser do tipo "Split Hopper" (abre ao meio para limpeza rápida) ou se exige polimento sanitário espelhado interna e externamente.

- Nível de Ruído e Vibração: O processo exige silêncio ou pode utilizar vibradores de calha para auxiliar o fluxo?

5. Alimentação e Automação de Carga

- Abastecimento: Como o pó chegará até o funil da dosadora?

  - Dica de Autoridade: Como especialista, você deve oferecer a integração com um Alimentador de Rosca Vertical ou um Transportador Pneumático a Vácuo para evitar que o operador precise subir escadas com sacos pesados.

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Dado que seu pó é extremamente fino e possui densidade variável, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Dosadora de Rosca Sem Fim Servo-Motorizada com Funil de Abertura Rápida. Além disso, incluiremos um Agitador Independente dentro do funil para garantir que o pó não compacte, mantendo a precisão de gramatura em todos os frascos."