RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: MÁQUINA ENCAPSULADORA

(Foco: Definição de Tecnologia de Enchimento e Produtividade Farmacêutica/Suplementos)

1. Especificações da Cápsula (Input de Engenharia)

- Tamanho da Cápsula: Quais tamanhos serão utilizados? (Ex: #000, #00, #0, #1, #2, #3, #4).

  - Por que perguntar: Para você definir a quantidade de jogos de moldes (formatos) que acompanharão a máquina.

- Tipo de Cápsula: Gelatina dura, vegetal (HPMC) ou de liberação retardada?

  - Dica de Autoridade: Cápsulas vegetais são mais quebradiças; se o cliente as utiliza, você deve prever um sistema de alimentação a vácuo suave para evitar desperdício por quebra.

2. Características do Pó/Insumo (Input de Processo)

- Fluidez e Densidade: O pó é de fluxo livre ou tende a "empedrar" (compactar)?

- Higroscopia: O pó é sensível à umidade?

  - Por que perguntar: Para você decidir se o projeto exige um misturador/alimentador forçado no cabeçote de enchimento para garantir que o pó preencha todos os furos uniformemente.

- Presença de Óleo/Umidade: O pó possui algum componente que possa aderir aos punções?

3. Performance e Metas de Produção

- Produção Desejada: Quantas cápsulas por hora o cliente precisa produzir? (Ex: 10.000, 25.000 ou 70.000 cápsulas/hora).

  - Decisão Técnica: Com este dado, você define se a máquina será Semiautomática (onde o operador faz o fechamento) ou Automática Rotativa (onde a máquina faz tudo sozinha).

- Nível de Precisão: Qual a variação de peso máxima aceitável por cápsula? (Padrão Personnalité trabalha com erro inferior a $\pm 3\%$).

4. Automação e Periféricos (Padrão Personnalité)

- Polimento e Limpeza: Como as cápsulas serão limpas após o enchimento?

  - Dica de Autoridade: Como autoridade, você deve incluir no projeto um Polidor de Cápsulas com Detector de Metais integrado na saída da máquina.

- Separação de Cápsulas Vazias: Deseja um sistema de sucção para eliminar automaticamente as cápsulas que não abriram durante o ciclo?

- Alimentação Automática: O abastecimento de pó e cápsulas vazias será manual ou via Alimentadores a Vácuo?

5. Biossegurança e Higiene (Compliance)

- Contaminação Cruzada: A máquina operará em sala limpa (ISO class)?

- Limpeza e Setup: Com que frequência será feita a troca de produto?

  - Por que perguntar: Para você decidir se os moldes terão sistema de troca rápida (Quick-change) para reduzir o tempo de máquina parada.

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que você utiliza cápsulas vegetais e um pó de baixa fluidez, minha decisão técnica para o seu projeto Personnalité é uma Encapsuladora Automática com Sistema de Compactação por 5 Estágios e Alimentador Forçado. Isso garantirá uma variação de peso mínima e integridade total das cápsulas, mantendo sua produção constante em 30.000 unidades/hora."