1. Configuração do Agrupamento (Input de Logística)

- Matriz de Agrupamento: Como os produtos serão organizados no fardo? (Ex: 3x2, 4x3, 6x4 unidades).

- Dimensões do Fardo Final (C x L x A): Quais as medidas totais do agrupamento pronto para ser selado?

- Orientação do Produto: Os produtos entram na máquina em pé (ex: garrafas/latas) ou deitados (ex: caixas/perfis)?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina será Semiautomática (empurre manual) ou Automática com Agrupador Linear ou Lateral.

2. Especificações do Filme (Input de Insumo)

- Tipo de Filme: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) Termoencolhível.

- Espessura (Micras): Qual a gramatura do filme? (Geralmente entre 40 a 100 micras para fardos).

- Largura da Bobina: Qual a largura da bobina de filme necessária para cobrir o fardo com a sobreposição correta?

  - Dica de Autoridade: O filme de Bundling geralmente é usado em duas bobinas (superior e inferior) que se unem para formar uma cortina de selagem.

3. Performance e Automação (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos fardos por minuto o cliente precisa processar?

- Sistema de Alimentação: Os produtos chegarão via esteira automática ou o operador fará o agrupamento manualmente?

  - Decisão Técnica: Se for automático, você definirá o uso de Prenssores Pneumáticos para segurar os produtos leves enquanto o pistão empurra o grupo contra o filme.

4. Qualidade da Selagem e Encolhimento (Padrão Personnalité)

- Barra de Selagem: Exige barra de selagem de temperatura constante (Barra Quente) ou por impulso?

  - Nota Técnica: Para filmes de PE grossos, a Barra Quente com controle PID é superior para garantir que o fardo não abra durante o manuseio.

- Túnel de Encolhimento de Alta Performance: O túnel precisa de resfriamento forçado na saída?

  - Dica de Autoridade: Em linhas de Bundling, o Cooler de Saída é obrigatório para "chocar" o filme e torná-lo rígido imediatamente, garantindo que o fardo possa ser empilhado no palete sem deformar.

5. Layout e Interface Física

- Área Disponível: Qual o espaço físico para a linha? (Sistemas automáticos de bundling costumam ser longos devido ao agrupador + seladora + túnel).

- Ambiente de Trabalho: A máquina trabalhará em final de linha de bebidas (umidade) ou em área seca?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, seu diagnóstico técnico para o cliente será:

"Dado que você produz fardos de 12 unidades de 1 litro, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Bundling Automática com Agrupador Pneumático e Túnel de Encolhimento de Fluxo de Ar Reforçado. Isso garantirá que o fardo saia 100% tensionado e estável, reduzindo o custo de embalagem secundária (caixas de papelão) e facilitando sua logística de distribuição."