RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ENVASE E SELAGEM DE BISNAGAS

(Foco: Coleta de Variáveis para Engenharia de Alta Precisão)

1. Anatomia e Material da Bisnaga (Input de Engenharia)

- Qual o material da bisnaga? (Plástico PE, Laminado ou Alumínio).

  - Por que perguntar: Para você decidir se o fechamento será por Ar Quente/Ultrassom (plástico) ou por Dobra Mecânica (alumínio).

- Dimensões do Tubo: Qual o diâmetro (mm) e o comprimento total (mm) da bisnaga aberta?

- Tipo de Tampa: A bisnaga já vem com a tampa rosqueada? É do tipo flip-top, bico aplicador ou tampa cônica?

  - Por que perguntar: Para você definir o berço (copo) de transporte da máquina e se haverá necessidade de um orientador de tampas.

2. Comportamento do Produto (Input de Reologia)

- Viscosidade e Densidade: O produto é fluido, pastoso ou uma pasta pesada (pomada)?

- Ponto de Corte (Tail): O produto tende a deixar um "fio" ou rastro após o envase?

  - Por que perguntar: Para você decidir se usará um bico com corte por sopro de ar ou sucção de retorno para manter a área de selagem limpa.

- Aquecimento: O produto exige envase a quente (ex: ceras ou bálsamos)?

3. Estética e Acabamento (Padrão Personnalité)

- Orientação de Arte (Fotocélula): A bisnaga possui marca de registro (eyemark) para alinhamento da impressão?

  - Por que perguntar: Para você configurar o sensor de fotocélula que rotaciona a bisnaga 360° antes da selagem para que a arte fique centralizada.

- Codificação: Onde deve constar o lote e validade? (Geralmente gravado na "rebarba" da selagem).

- Perfil de Selagem: Selagem reta simples ou com cantos arredondados e furo europeu (para gôndola)?

4. Metas de Performance e Automação

- Velocidade Nominal: Quantas bisnagas por minuto são necessárias (30, 60, 120 BPM)?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina será Rotativa (Monobloco) ou de Pista Linear.

- Alimentação: A colocação das bisnagas nos copos será manual ou via Elevador de Bisnagas Automático?

5. Higiene e Ambiente (Compliance)

- Nível de Estanqueidade: O produto é altamente volátil ou exige envase em atmosfera controlada (nitrogênio)?

- Limpeza: O sistema exige Limpeza CIP (Clean-in-place) ou desmontagem rápida das válvulas?

Posicionamento de Autoridade para o Cliente:

Ao receber esses dados, sua resposta técnica será:

"Dado que sua bisnaga é de alumínio e o creme é de alta densidade, minha decisão para o seu projeto Personnalité é uma Envasadora Rotativa com Dobra Quádrupla Mecânica. Isso eliminará qualquer risco de vazamento e garantirá o acabamento estético que o mercado premium exige."