RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ENVASADORA DE LÍQUIDOS E PASTOSOS

(Foco: Definição de Tecnologia de Envase e Controle de Escoamento)

1. Comportamento Reológico do Produto (Input Técnico)

- Viscosidade e Consistência: O produto é fluido (água/álcool), viscoso (xampu/detergente) ou pastoso (creme/pasta de dente)?

- Variação de Temperatura: O produto precisa ser envasado a quente para fluir melhor? (Ex: Ceras ou gorduras).

  - Por que perguntar: Para você decidir se o tanque precisa de camisa de aquecimento e misturador.

- Propriedades Específicas: O produto é corrosivo, inflamável, aerado ou possui partículas sólidas (esfoliantes/pedaços de fruta)?

- Tensão Superficial (Espuma): O produto gera muita espuma durante o envase rápido?

  - Por que perguntar: Para você definir a necessidade de bicos mergulhantes (preenchimento do fundo para o topo).

2. Interface com a Embalagem (Input de Setup)

- Volume de Envase: Qual o volume mínimo e máximo (em ml ou gramas) que a máquina deve atender?

- Geometria do Frasco: O frasco é cilíndrico, oval, plano ou uma bisnaga?

- Diâmetro Interno do Gargalo: Qual a medida exata da "boca" do frasco?

  - Por que perguntar: Para você dimensionar os bicos e o sistema de antigotejamento (sucção de retorno ou fechamento pneumático).

3. Metas de Performance (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos frascos por minuto/hora são necessários para a meta de faturamento do cliente?

  - Por que perguntar: Para você decidir a quantidade de cabeçotes de envase (2, 4, 6, 8 ou 12 bicos).

- Precisão de Envase: Qual a tolerância de erro permitida? (Padrão Personnalité trabalha com margens de $\pm 0.5\%$).

4. Biossegurança e Higiene (Compliance)

- Material em Contato: O produto exige Inox 316L (padrão farmacêutico/alimentício) ou Inox 304 atende?

- Protocolo de Limpeza: A máquina precisa de sistema CIP (Clean-in-Place) para limpeza automática sem desmontagem?

- Nível de Automação: O controle deve ser via IHM (Touch Screen) com receitas pré-programadas para diferentes produtos?

5. Integração com a Linha (Fluxo)

- Posicionamento: A envasadora será uma ilha manual ou será integrada a uma Rosqueadora e Rotuladora automática?

- Sentido da Esteira: O fluxo da produção corre da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Dado que seu produto é um pastoso de alta viscosidade com presença de particulados, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Envasadora de Pistão Servo-Motorizada com Válvulas Rotativas de Passagem Plena. Isso garantirá que os particulados não sejam esmagados e que o volume seja exato em cada ciclo, eliminando o desperdício de produto."