RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO: LINHA AUTOMÁTICA PARA GOMAS

1. Características do Produto (O Fator Crítico)

- Textura e Cobertura: As gomas são oleosas, açucaradas (com cristais de açúcar externos) ou polvilhadas com amido?

- Nível de Aderência: Qual a tendência do produto de "grudar" nas superfícies da máquina? (Isso determina se usaremos inox liso ou inox com acabamento "teflonado" ou "dimpled/embossed" para reduzir a área de contato).

- Dimensões e Peso: Qual o peso médio de cada goma e suas dimensões (comprimento x largura x altura)?

- Sensibilidade Térmica: Qual a temperatura máxima que o produto suporta sem deformar durante o processo de envase?

2. Definição da Embalagem (Frasco e Fechamento)

- Material do Frasco: PET, PEAD ou vidro?

- Dimensões: Qual a altura total e o diâmetro da base e do gargalo (boca) do frasco?

- Quantidade por Frasco: Quantas gomas serão envasadas por unidade (ex: 30, 60, 90 unidades)?

- Tipo de Tampa: Rosca simples, tampa de segurança (Child-Resistant) ou flip-top?

- Selagem: Haverá necessidade de selo de indução (alumínio) antes do fechamento final?

3. Performance e Produtividade (Capacidade)

- Velocidade Desejada: Quantos frascos por minuto/hora a linha deve entregar?

- Regime de Trabalho: A linha operará em quantos turnos (8h, 16h ou 24h)?

- Precisão Requerida: A venda é por contagem exata (unidades) ou por peso? (Gomas geralmente são vendidas por contagem, o que exige contadores ópticos multicanais).

4. Automação e Controle de Qualidade (Fim de Linha)

- Balança de Checagem (Checkweigher): Qual a margem de erro permitida para rejeição de frascos com peso divergente?

- Detecção de Metais: Há necessidade de um detector de metais integrado antes do encartuchamento?

- Rotulagem: O rótulo é autoadesivo envolvente? Precisa de impressão de lote e validade (Inkjet/Laser) na própria rotuladora?

- Encartuchamento: Os frascos entrarão em cartuchos individuais (caixinhas) ou apenas em pacotes (shrink)?