RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: CONTAGEM E ENVASE DE SÓLIDOS

(Foco: Coleta de Variáveis para Definição de Engenharia Tecfag Personnalité)

1. Especificações Físicas do Produto (Input Técnico)

- Amostragem de Itens: Quais são os formatos dos sólidos? (Cápsulas duras, comprimidos revestidos, softgels ou drágeas).

- Dimensões Reais: Qual o tamanho exato (comprimento, diâmetro ou espessura) do maior e do menor item?

  - Por que perguntar: Para você definir o ajuste dos canais vibratórios e a sensibilidade dos sensores de infravermelho.

- Nível de Poeira/Resíduo: O produto solta muito pó durante o movimento?

  - Por que perguntar: Para você decidir sobre a inclusão de um sistema de aspiração de pó acoplado ao contador, evitando interferência nos sensores ópticos.

2. Geometria da Embalagem (Input de Setup)

- Gargalo do Frasco: Qual o diâmetro interno da boca do pote?

  - Por que perguntar: Para você projetar os funis de descida (Nozzles) para que os comprimidos caiam sem gerar o "efeito ponte" (travamento no bocal).

- Altura e Diâmetro do Pote: (Amostras físicas são necessárias para o gabarito das estrelas e guias).

- Metas de Contagem: Quais são as variações de quantidade por pote? (Ex: 30, 60, 90, 120 unidades).

3. Metas de Performance (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos potes finalizados por minuto o cliente precisa para atingir a meta diária?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a linha terá 8, 12, 16 ou 24 canais de contagem.

- Regime de Trabalho: A linha operará 8h, 16h ou 24h por dia?

4. Controle de Qualidade e Segurança (Compliance)

- Margem de Erro Admitida: A contagem precisa ser 100% exata ou baseada em peso?

  - Por que perguntar: Para você definir a inclusão da Balança de Checagem (Checkweigher) como barreira final de erro.

- Dessecante e Algodão: Há necessidade de inserção automática de sachê de sílica ou algodão/rayon no topo do frasco?

- Selagem por Indução: O pote exige selo de alumínio por indução antes do fechamento?

5. Infraestrutura (Input de Engenharia)

- Espaço em Planta: Qual a área (comprimento x largura) reservada para a linha?

- Climatização: A sala possui controle de umidade (essencial para cápsulas que grudam)?

Posicionamento de Autoridade para o Cliente:

Em vez de perguntar ao cliente qual máquina ele quer, sua postura será:

"Com base nas dimensões da sua cápsula e na sua meta de 60 frascos/minuto, minha decisão técnica é configurar sua linha Personnalité com um contador eletrônico de 12 canais com sensores de tripla detecção e um sistema de aspiração de particulados para garantir a precisão total sem paradas para limpeza manual."