RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: LINHA DE PRODUÇÃO SOFTGEL

(Foco: Processo de Encapsulamento Rotativo e Preparação de Massa)

1. Composição do Recheio (Insumo Ativo)

- Natureza do Líquido: O recheio é à base de óleo (ex: Ômega 3), suspensão ou pasta?

- Sensibilidade à Oxidação: O produto exige atmosfera de Nitrogênio durante o envase para evitar oxidação?

- Presença de Partículas: Se for uma suspensão, qual o tamanho da partícula para garantir que não entupa os canais de injeção?

  - Dica de Autoridade: O recheio deve ser homogêneo. Se houver separação de fases, você deve prever um Tanque de Recheio com Agitação e Camisa de Aquecimento.

2. Formulação da Fita de Gelatina

- Tipo de Gelatina: Animal (Bovina/Suína) ou Vegetal (Amido/Carragena)?

- Espessura da Fita: Qual a espessura desejada para a parede da cápsula?

  - Por que perguntar: Para você definir a precisão dos Tambores de Resfriamento (Cooling Drums) que transformam a gelatina líquida em fita sólida.

3. Geometria e Formato da Cápsula

- Formato (Shape): Oval, Oblongo, Redondo ou formatos especiais (Twist-off)?

- Tamanho (Size): Qual o volume de preenchimento em minims ou ml?

  - Decisão Técnica: Com esses dados, você define o projeto do Conjunto de Matrizes (Die Rolls). Quanto mais complexo o formato, maior a precisão exigida no corte.

4. Capacidade e Escala de Produção

- Produção Desejada: Quantas cápsulas por hora o cliente precisa (ex: 15.000, 50.000 ou 100.000)?

- Velocidade de Injeção: Qual o ritmo de rotação das matrizes para garantir a selagem perfeita sem vazar o óleo?

5. Sistema de Secagem (Cura)

- Secagem Inicial: Quantos Cestos de Secagem (Tumble Dryers) são necessários na saída da máquina?

- Secagem Final: O cliente possui salas de secagem com controle de umidade e temperatura (bandejas)?

  - Nota de Autoridade: A Softgel sai da máquina "mole". O segredo da qualidade está no Túnel de Secagem que retira a umidade da casca de forma gradual para evitar que a cápsula estoure ou fique pegajosa.

6. Periféricos e Auxiliares (Cozinha de Gelatina)

- Tanque de Preparação: O cliente já possui o sistema de Fusão de Gelatina a Vácuo?

- Tanques de Serviço: São necessários tanques móveis encamisados para transferir a gelatina quente até a máquina?

- Classificadora de Cápsulas: Deseja incluir um sistema automático para separar cápsulas com defeito de formato ou tamanho?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, seu diagnóstico para o cliente será:

"Dado que seu foco é a produção de Ômega 3 em alta escala, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Linha Softgel com Matrizes de Grande Diâmetro e Sistema de Controle de Espessura de Fita por Laser. Além disso, incluiremos 6 Tumble Dryers com fluxo de ar desumidificado para garantir que a cápsula saia da linha pronta para a estabilização final, sem riscos de contaminação ou vazamento."