RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: FIM DE LINHA INTEGRADO

(Foco: Automação de Encaixotamento, Paletização e Unitização)

1. Interface com a Produção (Input de Entrada)

- Fluxo de Saída: Como os produtos saem da máquina anterior? (Ex: Potes em pé, bisnagas deitadas, cartuchos em fluxo contínuo ou em pulsos?).

- Cadência (BPM/PPM): Quantas unidades por minuto chegam ao fim de linha?

- Agrupamento: O produto precisa ser agrupado antes de entrar na caixa? (Ex: pacotes de 6, 12 ou 24 unidades).

  - Por que perguntar: Para você definir o design do colocador automático (Case Packer) e o sistema de pick and place (vácuo ou garra).

2. Padronização da Caixa Master (Input de Armazenagem)

- Dimensões da Caixa: Quais as medidas (L x W x H) da caixa de papelão?

- Tipo de Fechamento: Fita adesiva (BOPP) ou Cola Quente (Hot Melt)?

- Peso da Caixa Fechada: Qual o peso total da caixa cheia?

  - Por que perguntar: Para você calcular a potência dos motores das esteiras e a força necessária para o braço robótico de paletização.

3. Estratégia de Paletização (Input Logístico)

- Padrão de Paletização: Quantas caixas por camada e quantas camadas por palete?

  - Dica de Autoridade: Peça o desenho do "mosaico" de paletização para garantir que não haja sobreposição de cantos que enfraqueça a carga.

- Tipo de Palete: Qual o modelo utilizado? (Padrão PBR, Europalete ou descartável?).

- Altura Máxima: Qual a altura total do palete acabado para empilhamento no estoque ou caminhão?

4. Proteção e Unitização (Stretch)

- Nível de Estabilidade: O produto dentro da caixa é instável ou pesado?

  - Por que perguntar: Para você decidir entre uma Envolvedora de Paletes (Stretch) de prato giratório ou braço rotativo (para cargas muito instáveis).

- Consumo de Filme: Há meta de redução de custo com filme stretch? (Uso de cabeçotes com pré-estiramento de até 300%).

5. Layout e Fluxo de Fábrica

- Área Disponível: Qual o espaço físico total para a célula de fim de linha?

- Sentido do Fluxo: A linha é reta ou exige curvas e desvios para otimizar o espaço?

- Integração Logística: O sistema precisa de etiquetas automáticas de palete integradas ao WMS/ERP?

Posicionamento de Autoridade Tecfag Personnalité:

Com esses dados, o seu diagnóstico para o cliente será:

"Para a sua produção de 80 caixas/hora, a solução Personnalité que projetei inclui uma Formadora de Caixas automática integrada a um Robô Paletizador de 4 eixos. Isso elimina o risco de LER nos operadores e garante que seu palete saia 100% esquadrejado e envolvido em filme stretch pré-estirado, reduzindo seu custo de insumo em 40%."