RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: MISTURADOR DE PÓS

(Foco: Definição de Tecnologia de Mistura e Integridade de Partículas)

1. Perfil dos Ingredientes (Input Técnico)

- Variedade de Componentes: Quantos ingredientes compõem a mistura e qual a proporção do menor componente (ex: 0,1% de um ativo)?

  - Por que perguntar: Para você definir o coeficiente de variação e se o misturador precisa de alta ou baixa intensidade.

- Granulometria e Densidade: Os pós possuem densidades muito diferentes (ex: um muito leve e outro muito pesado)?

- Higroscopia e Aditividade: O produto tende a formar pelotas (caking)? É necessário adicionar líquidos (como óleos ou essências) durante a mistura?

  - Dica de Autoridade: Se houver adição de líquidos, você deve prescrever um sistema de Spray de Aspersão interno para garantir a dispersão sem empelotar o pó.

2. Definição da Tecnologia de Mistura (Decisão de Engenharia)

- Sensibilidade ao Calor/Atrito: O produto é termossensível ou frágil (pode quebrar a partícula)?

  - Decisão Técnica: Com este dado, você escolhe entre:

    - Misturador V ou Duplo Cone: Para misturas suaves de pós de fácil fluxo (suplementos/vitaminas).

    - Misturador Ribbon Blender (Fita): Para grandes volumes e misturas que exigem mais cisalhamento.

    - Misturador de Pás (Paddle Mixer): Para misturas rápidas e produtos mais densos.

3. Capacidade e Ciclo de Produção

- Volume Útil: Qual a capacidade desejada por lote (Batch) em litros ou quilos?

  - Nota de Autoridade: Lembre o cliente que um misturador nunca deve operar 100% cheio; o volume útil é geralmente 60% a 70% do volume total.

- Tempo de Ciclo: Qual a meta de tempo para cada mistura?

- Frequência de Setup: Com que frequência será trocada a receita? (Exige limpeza total entre lotes?).

4. Descarga e Integração (Input de Fluxo)

- Tipo de Descarga: A saída deve ser via válvula borboleta, guilhotina ou descarga total (fundo falso)?

- Altura de Descarga: O produto cairá direto em sacos, bombonas ou será transportado para uma Envasadora/Encapsuladora?

  - Dica de Autoridade: Como especialista, você deve oferecer a integração com um Alimentador a Vácuo ou Rosca Transportadora para evitar o manuseio manual após a mistura.

5. Biossegurança e Construção (Padrão Personnalité)

- Grau de Polimento: Exige polimento espelhado interno (Ra < 0.4 µm) para evitar que o pó grude nas paredes?

- Vedação dos Eixos: O sistema de vedação deve ser por gaxeta simples ou Selo Mecânico com Purga de Ar (para evitar contaminação do rolamento pelo pó)?

- Segurança Operacional: É necessária grade de proteção com sensor de intertravamento na tampa superior?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que sua mistura envolve ativos de baixa dosagem e densidades distintas, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é um Misturador em V com Barra Intensificadora. Isso garantirá a homogeneidade total sem gerar calor excessivo, preservando a integridade dos seus ativos farmacêuticos e facilitando a limpeza total para a próxima troca de lote."