RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: POSICIONADORA DE FRASCOS

(Foco: Orientação Automática e Alimentação de Alta Velocidade)

1. Anatomia e Geometria do Frasco (Input de Engenharia)

- Formato do Recipiente: O frasco é cilíndrico, oval, quadrado ou possui um formato assimétrico (ex: alça lateral)?

- Relação Altura x Diâmetro: O frasco é muito alto e fino (instável) ou baixo e largo?

- Simetria: O frasco é simétrico ou possui um "lado certo" (ex: frascos de bico inclinado ou com logo em relevo)?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina precisa de um Orientador Secundário (sensores ópticos ou câmeras) para garantir que todos os frascos saiam virados para a mesma face.

2. Material e Acabamento (Padrão Personnalité)

- Material do Frasco: PEAD, PET, PVC ou Vidro?

- Sensibilidade Estética: O frasco possui acabamento brilhante, fosco ou já vem serigrafado?

  - Dica de Autoridade: Para frascos PET de alto brilho ou serigrafados, você deve prescrever uma posicionadora com revestimentos macios e baixo nível de colisão interna para evitar o efeito "frosted" (riscos esbranquiçados).

3. Performance e Autonomia (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos frascos por minuto a linha de envase processa? (Ex: 40, 80 ou 150 BPM).

- Autonomia do Funil (Hopper): Qual o tamanho do reservatório de frascos brutos desejado?

  - Por que perguntar: Para você dimensionar o Elevador de Frascos que abastecerá o prato da posicionadora. O operador deve carregar a máquina a cada 30 minutos ou a cada 2 horas?

4. Versatilidade e Setup (Troca de Formato)

- Mix de Produtos: A máquina irá rodar apenas um tamanho de frasco ou vários formatos diferentes?

- Tempo de Setup: Qual a tolerância para troca de formato?

  - Decisão Técnica: Se o cliente tiver muitos formatos, você deve oferecer Troca Rápida (Tool-less), onde as peças de guia são trocadas por encaixe, sem necessidade de ferramentas.

5. Integração com a Linha (Output)

- Tipo de Saída: Os frascos devem ser entregues diretamente na esteira ou dentro de Pucks (berços plásticos para frascos instáveis)?

- Sincronismo: É necessário um sistema de "Air Conveyor" (transporte pneumático por ar) ou esteira de vácuo na saída para manter os frascos em pé durante a aceleração?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu frasco é oval e serigrafado, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Posicionadora Rotativa com Pré-Orientação Suave e Elevador com Sensor de Nível. Isso garantirá que seus frascos cheguem à envasadora perfeitamente alinhados e sem um único risco na arte, eliminando o gargalo da alimentação manual."