RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ROSQUEADORA DE FRASCOS

(Foco: Definição de Tecnologia de Fechamento e Controle de Torque)

1. Anatomia da Tampa (Input de Engenharia)

- Tipo de Tampa: Rosca simples, Child-Resistant (CRC), tampa com lacre, gatilho (trigger), válvula pump ou conta-gotas?

- Material da Tampa: Plástico rígido, metal (alumínio) ou emborrachado?

- Geometria Externa: A tampa é lisa, estriada ou possui formato irregular?

  - Por que perguntar: Para você decidir o tipo de mandril (peça que agarra a tampa) ou se usará discos de fricção. Tampas lisas exigem materiais de contato de alta aderência (poliuretano).

2. Interface Frasco-Tampa (Input de Setup)

- Diâmetro e Passo de Rosca: Qual o diâmetro da tampa (mm) e quantas voltas são necessárias para o fechamento total?

- Altura e Estabilidade do Frasco: O frasco é alto e instável?

  - Por que perguntar: Para você definir se o projeto exige correias laterais de estabilização para segurar o frasco enquanto a tampa é girada.

- Presença de Lacre: A tampa possui anel de segurança que exige um torque maior no final para "travar"?

3. Controle de Torque e Precisão (Padrão Personnalité)

- Exigência de Torque: Qual o torque específico (N.m) exigido pelo departamento de qualidade?

- Monitoramento: É necessário que a máquina rejeite frascos que não atingiram o torque mínimo ou que ficaram com a tampa torta?

  - Dica de Autoridade: Para clientes como a Growth ou Lamon, recomende o Cabeçote Servo-Motorizado, que permite ajustar o torque exato via IHM e garante que nenhuma tampa seja riscada.

4. Automação e Alimentação (Performance)

- Alimentação de Tampas: As tampas serão colocadas manualmente ou o sistema deve ser 100% automático com Elevador e Orientador de Tampas?

- Velocidade Nominal: Quantos frascos por minuto a linha deve processar?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina será Linear (fluxo contínuo) ou Rotativa (maior precisão e velocidade).

5. Biossegurança e Integração

- Ambiente: O produto é corrosivo ou químico (ex: cloro)?

  - Por que perguntar: Para você definir se as partes móveis precisam de revestimento especial ou se o Inox 304 é suficiente.

- Integração: A rosqueadora receberá os frascos diretamente da Envasadora? É necessário sincronismo de esteiras?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Com esses dados, seu diagnóstico para o cliente será:

"Dado que sua tampa é do tipo pump e o frasco é instável, minha decisão técnica para seu projeto Personnalité é uma Rosqueadora Automática com Sistema de Discos Laterais e Estabilizador de Frascos. Isso permitirá que você mude de formato rapidamente e garanta que todas as válvulas estejam alinhadas e com o torque correto sem intervenção manual."