RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: ROTULADORA AUTOMÁTICA

(Foco: Definição de Sistema de Aplicação e Precisão de Rotulagem)

1. Geometria do Frasco (Input de Engenharia)

- Formato do Recipiente: O frasco é Cilíndrico (redondo), Plano (chato), Oval ou Cônico?

- Dimensões Reais: Qual o diâmetro (para redondos) ou a largura e espessura (para planos)?

- Estabilidade: O frasco possui base plana e estável ou é instável e precisa de guias especiais?

  - Por que perguntar: Para você decidir se usará um Separador de Frascos por Rosca (Parafuso) ou por Discos/Correias, garantindo o espaçamento perfeito para a rotulagem.

2. Especificações do Rótulo (Input de Insumo)

- Tipo de Rótulo: Autoadesivo em bobina ou rótulo tipo Manga (Sleeve)?

- Dimensões do Rótulo: Qual a altura e o comprimento total do rótulo?

- Posicionamento: Será um rótulo Envolvente (360°), apenas Frontal, ou Frontal e Verso simultâneos?

  - Dica de Autoridade: Para frascos planos com rótulo frente e verso, você deve prescrever uma Rotuladora de Cabeçote Duplo com sistema de alinhamento superior (top belt) para garantir a simetria.

3. Detalhes da Bobina e Sensor (Input de Setup)

- Sentido de Desenrolamento: Qual a posição de saída do rótulo na bobina? (Padrão de mercado para sua máquina).

- Diâmetro da Bobina: Qual o diâmetro externo máximo e o diâmetro do tubete interno?

- Transparência do Rótulo: O rótulo é transparente (No-Label Look)?

  - Por que perguntar: Se for transparente, você deve definir o uso de um Sensor Ultrassônico, pois os sensores ópticos comuns não detectam o vão entre rótulos transparentes.

4. Performance e Integração (Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos frascos por minuto/hora devem ser rotulados?

  - Por que perguntar: Para você decidir o torque do Motor de Passo ou Servo Motor do cabeçote aplicador.

- Datagem Integrada: É necessário imprimir lote e validade diretamente no rótulo durante a aplicação?

  - Decisão Técnica: Você definirá se integra um Hot Stamping ou um Datador Inkjet no próprio cabeçote da rotuladora.

5. Qualidade e Acabamento (Padrão Personnalité)

- Alisamento (Wiping): O rótulo precisa de acabamento por escovas, roletes de espuma ou sistema de vácuo?

- Precisão de Alinhamento: O frasco possui alguma marca de registro física (relevo) que o rótulo deva seguir?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Dado que seu frasco é oval e você utiliza rótulos frente e verso transparentes, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é uma Rotuladora de Duplo Cabeçote Servo-Motorizada com Sensores Ultrassônicos e Esteira de Estabilização Superior. Isso garantirá que os rótulos fiquem perfeitamente paralelos e sem bolhas, mantendo o padrão visual premium do seu produto."