RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: SELADORA CONTÍNUA DE SACOS

(Foco: Definição de Vedação Térmica e Automação de Fluxo)

1. Especificações do Material e Embalagem (Input de Engenharia)

- Qual o material do saco? (PP, PE, Laminados, Aluminizados ou Papel Kraft com polietileno interno).

  - Por que perguntar: Para você decidir o tipo de barra de aquecimento e se a máquina precisa de blocos de resfriamento estendidos.

- Espessura do Filme (Micras): Qual a gramatura total da embalagem?

  - Nota de Autoridade: Materiais muito grossos ou laminados exigem seladoras com controle de temperatura digital de alta precisão e maior tempo de contato nas correias de teflon.

- Largura da Selagem: Qual a largura da solda desejada (padrão 10mm ou 12mm)?

2. Geometria e Peso (Input de Processo)

- Peso do Produto Cheio: Qual o peso de cada saco?

  - Por que perguntar: Se o saco tiver mais de 5kg, você deve prescrever uma Seladora Contínua Vertical com Esteira Reforçada. Se for leve e pequeno, a Seladora Horizontal é mais eficiente.

- Dimensões do Saco (L x A): Qual a altura do saco após estar cheio?

  - Por que perguntar: Para você definir o ajuste de altura da esteira em relação ao cabeçote de selagem.

3. Performance e Produtividade (Input de Produção)

- Velocidade de Esteira: Qual a produção desejada em sacos por minuto?

  - Dica de Autoridade: A velocidade da esteira deve ser sincronizada com a velocidade de alimentação do operador ou da máquina anterior para evitar gargalos.

- Sentido de Operação: A linha corre da direita para a esquerda ou vice-versa?

4. Recursos Adicionais e Estética (Padrão Personnalité)

- Codificação/Datagem: É necessário imprimir lote e validade na área de selagem?

  - Por que perguntar: Para você decidir entre um Datador de Tipos (Relevo) ou um Datador Inkjet integrado.

- Injeção de Gás (Atmosfera Modificada): O produto é perecível (ex: alimentos) e precisa de injeção de nitrogênio para aumentar o shelf-life?

- Sucção de Ar: É necessário retirar o excesso de ar de dentro do saco antes da selagem?

5. Infraestrutura e Higiene

- Ambiente de Trabalho: A máquina operará em ambiente seco, com pó (ex: farinha) ou úmido?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a estrutura deve ser em Aço Inox 304 ou se a pintura epóxi atende.

- Requisitos Elétricos: Qual a voltagem disponível (220V Mono/Trifásico)?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Dado que seu saco é laminado e possui um peso de 2kg, minha decisão técnica para o seu projeto Personnalité é uma Seladora Contínua Vertical com Cabeçote de Inox e Sistema de Resfriamento Forçado. Isso garantirá que a solda solidifique instantaneamente, evitando vazamentos e garantindo uma datagem nítida em relevo diretamente na solda."