RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: SELADORA DE CAIXAS DE PAPELÃO

(Foco: Definição de Sistema de Fechamento e Tracionamento de Embalagens Master)

1. Especificações da Caixa (Input de Engenharia)

- Range de Dimensões (C x L x A): Quais são as medidas da maior e da menor caixa que passarão pela máquina?

  - Por que perguntar: Para você definir a abertura das colunas de selagem e a largura das correias de tração.

- Peso da Caixa Cheia: Qual o peso mínimo e máximo?

  - Por que perguntar: Para você decidir se o tracionamento será Lateral (para caixas leves/médias) ou Superior e Inferior (para caixas pesadas ou muito instáveis).

2. Tecnologia de Vedação (Input de Processo)

- Insumo de Fechamento: Fita adesiva (BOPP) ou Cola Quente (Hot Melt)?

- Largura da Fita: O cliente utiliza fita padrão de 48mm ou fita larga de 72mm?

- Sobreposição (Overlap): Qual o comprimento da "perna" da fita que deve sobrar nas cabeceiras da caixa (padrão 50mm a 70mm)?

3. Fluxo e Versatilidade (Input de Produção)

- Lotes de Produção: As caixas chegam em tamanhos padronizados (lote fechado) ou tamanhos aleatórios na mesma esteira?

  - Dica de Autoridade: Se os tamanhos forem aleatórios, você deve prescrever uma Seladora Random, que ajusta a altura e largura automaticamente para cada caixa que entra.

- Fechamento de Abas: As abas superiores chegam abertas ou já dobradas para a máquina?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a máquina precisa de um Dobrador Automático de Abas (Flap Folder).

4. Integração e Segurança (Padrão Personnalité)

- Velocidade de Esteira: Qual a velocidade da linha anterior (m/min) para garantir o sincronismo?

- Sensores de Segurança: A máquina operará em área com circulação de pessoas? (Uso de proteções em acrílico e botões de emergência de fácil acesso).

- Datagem de Caixa: É necessário integrar um Datador Inkjet na saída da seladora para imprimir lote/validade ou código de barras na caixa master?

5. Infraestrutura e Ambiente

- Local de Instalação: A máquina ficará em ambiente seco ou frigorificado (umidade)?

- Mobilidade: O cliente precisa que a máquina tenha rodízios com trava para ser deslocada entre diferentes linhas de produção?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber os dados, sua resposta técnica será:

"Considerando que sua linha opera com caixas de pesos variados e papelão reciclado, minha decisão para o projeto Personnalité é uma Seladora com Tracionamento Superior e Inferior e Sistema de Dobra de Abas Automático. Isso garantirá que a fita seja aplicada com a pressão correta, eliminando o retrabalho manual e garantindo que a caixa não abra durante o empilhamento no palete."