RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: SELADORA EM L AUTOMÁTICA

(Foco: Dimensionamento de Selagem e Túnel de Termoencolhimento)

1. Geometria e Dimensões do Produto (Input de Engenharia)

- Dimensões Reais (C x L x A): Quais são as medidas do maior e do menor produto que passará na máquina?

  - Por que perguntar: Para você definir o tamanho do aro de selagem (Ex: 450mm, 550mm ou especial) e a altura da barra soldadora.

- Peso do Produto: Qual o peso unitário?

  - Por que perguntar: Para você decidir se a esteira será de roletes, malha metálica ou teflonada.

- Estabilidade: O produto é leve demais ou tende a tombar durante o movimento da esteira?

2. Especificações do Filme (Input de Insumo)

- Tipo de Filme: Será utilizado Poliolefínico (POF) ou PVC?

  - Nota Técnica: O POF é o padrão para alimentos e estética superior; o PVC é mais rígido e usado para itens promocionais simples.

- Espessura do Filme (Micras): Qual a micragem necessária para a proteção desejada?

- Largura da Bobina: Qual a largura da bobina de filme que o cliente utiliza hoje?

3. Performance e Fluxo (Input de Produção)

- Velocidade Nominal: Quantos pacotes por minuto são necessários (Ex: 15, 25 ou 40 PPM)?

  - Por que perguntar: Para você definir se o acionamento da barra de selagem será Pneumático (standard) ou por Servo Motor (alta performance e silêncio).

- Alimentação: O produto chegará de forma aleatória ou em fluxo constante de uma esteira anterior?

4. Qualidade da Selagem e Encolhimento (Padrão Personnalité)

- Tipo de Solda: Exige uma solda fina e imperceptível ou uma solda reforçada?

- Túnel de Encolhimento: O produto possui partes plásticas sensíveis que podem deformar com calor excessivo?

  - Por que perguntar: Para você configurar o Túnel de Encolhimento com controle de fluxo de ar e velocidade de esteira independentes.

- Resfriamento: Há necessidade de um sistema de ventilação na saída do túnel para solidificar o filme imediatamente?

5. Layout e Integração

- Sentido de Operação: A linha corre da esquerda para a direita ou vice-versa?

- Ambiente: A máquina operará em ambiente refrigerado ou com alta umidade?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua resposta técnica será:

"Com base nas dimensões do seu pack e na meta de 30 volumes/minuto, minha decisão técnica para o seu projeto é uma Seladora em L Automática com Barra de Selagem de Alta Velocidade e um Túnel de Termoencolhimento de Duplo Fluxo de Ar. Isso garantirá que o filme fique perfeitamente tensionado sem criar 'orelhas' ou rugas no acabamento final."