RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

(Foco: Automação de Carga, Ergonomia e Fluxo Contínuo)

1. Natureza do Produto (Input de Engenharia)

- Estado Físico: O produto é pó fino, grânulo, semente, peça sólida (tampas/frascos) ou produto úmido/pegajoso?

- Fluidez e Escoamento: O produto flui por gravidade ou tende a formar pontes (travar no bocal)?

  - Por que perguntar: Para você decidir se o sistema precisa de um vibrador de silo ou um agitador mecânico na base.

- Fragilidade: O produto pode sofrer atrito ou impacto? (Ex: grãos que não podem quebrar ou pós que não podem segregar).

- Densidade e Peso: Qual o peso por metro cúbico ($kg/m^3$)?

2. Geometria e Layout da Planta (Input de Fluxo)

- Distância de Transporte: Qual a distância horizontal e vertical que o produto precisa percorrer?

- Trajeto: O caminho é reto ou exige curvas e desvios?

  - Dica de Autoridade: Se o trajeto exigir muitas curvas em pouco espaço, o Alimentador Pneumático (Vácuo) é a solução mais limpa e flexível. Se for um trajeto reto e pesado, a Rosca Sem Fim ou o Elevador ganham em custo-benefício.

3. Definição da Tecnologia (Decisão Técnica Tecfag)

Com base nos dados, você escolherá entre:

- Alimentador Pneumático a Vácuo: Ideal para pós finos e granulados leves. Totalmente vedado (sem poeira no ambiente).

- Rosca Transportadora (Heliocoidal): Ideal para pós densos, farináceos e transporte inclinado de curta distância.

- Elevador de Caçambas (Z-Conveyor): Ideal para granulados frágeis ou peças que não podem sofrer atrito.

- Elevador de Taliscas: Para transporte inclinado de embalagens ou produtos sólidos maiores.

4. Interface e Integração (Sincronismo)

- Controle de Nível: O sistema deve ligar e desligar automaticamente conforme o nível no funil da máquina principal?

  - Por que perguntar: Para você incluir sensores de nível (capacitivos ou ultrassônicos) que automatizam a carga sem intervenção humana.

- Capacidade de Carga: Qual a vazão necessária ($kg/h$ ou $L/h$) para manter a máquina principal sempre abastecida?

- Abastecimento Inicial: O produto será retirado de um saco, de um big-bag ou de um silo no chão?

5. Higiene e Segurança (Padrão Personnalité)

- Material de Construção: Inox 304 ou Inox 316L?

- Nível de Ruído: O sistema de vácuo precisa de silenciadores especiais?

- Fácil Limpeza: O sistema exige desmontagem rápida (Quick Release) para trocas frequentes de produto sem contaminação cruzada?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu pó gera muita poeira e você tem pouco espaço de layout, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é um Alimentador Pneumático a Vácuo com Filtro de Limpeza Automática. Isso manterá sua sala limpa, eliminará o esforço manual do operador e garantirá que sua dosadora esteja sempre com o nível de produto ideal para manter a precisão de peso."