Para determinar o Tanque de Cozimento ideal com a autoridade técnica da Tecfag Personnalité, o seu foco deve ser na eficiência térmica e na facilidade de higienização. Como vimos, o tanque de cozimento é focado em aquecimento e misturas simples, sendo o motor inicial de muitas linhas de alimentos e suplementos.

Aqui está o relatório de diagnóstico para você extrair as variáveis e definir o projeto:

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: TANQUE DE COZIMENTO

(Foco: Processamento Térmico e Preparo de Caldas/Xaropes)

1. Características do Produto (Input de Processo)

- O que será cozido? (Ex: calda de açúcar, gelatina, xarope, molhos ou fusão de gorduras).

- Viscosidade em Alta Temperatura: O produto fica muito denso quando aquece ou é muito fluido?

- Aderência: O produto tende a "pegar" ou queimar nas paredes do tanque se não for agitado?

  - Dica de Autoridade: Se o produto for rico em açúcares ou proteínas, você deve prescrever um Agitador com Raspadores em Teflon para evitar a caramelização ou queima nas paredes.

2. Sistema de Aquecimento (Troca de Calor)

- Tipo de Camisa (Jacket): Camisa simples (banho-maria) ou camisa tipo dimple (para vapor)?

- Meio de Aquecimento:

  - Elétrico: Resistências mergulhadas em óleo térmico ou água.

  - Vapor: Entrada de vapor de caldeira externa.

  - Gás: Queimadores na base do tanque (menos comum em farmacêuticos).

- Temperatura de Trabalho: Qual a temperatura máxima que o processo exige (Ex: 80°C, 100°C ou 150°C)?

3. Capacidade e Geometria

- Volume de Lote (Batch): Qual o volume útil desejado em litros?

- Isolamento Térmico: O tanque deve ser isolado (com lã de rocha e capa de inox) para manter o calor e evitar queimaduras no operador?

- Tipo de Tampa: Tampa bi-partida (articulada) ou tampa vedada com bocal de inspeção?

4. Agitação e Mistura

- Tipo de Hélice: Pá simples, âncora ou hélice tipo naval?

- Velocidade: Rotação fixa ou variável com Inversor de Frequência?

  - Dica de Autoridade: O inversor é essencial para evitar que o produto espirre no início do processo e para ajustar a mistura conforme a densidade muda durante o cozimento.

5. Descarga e Higiene (Padrão Personnalité)

- Tipo de Saída: Válvula borboleta, guilhotina ou descarga por tombamento (basculante)?

- Limpeza CIP: É necessário instalar Spray Balls internos para lavagem automática?

- Material de Construção: Inox 304 (padrão) ou Inox 316L (exigência farmacêutica)?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu processo envolve a fusão de gelatina que é altamente sensível à temperatura, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é um Tanque de Cozimento Encamisado com Óleo Térmico e Agitador Tipo Âncora com Raspadores laterais. Isso garantirá um aquecimento uniforme sem pontos de queima e facilitará a descarga total do produto para a próxima etapa da linha."