RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: TANQUES REATORES

(Foco: Processamento Químico, Térmico e Homogeneização)

1. Características do Produto e Processo (Input de Engenharia)

- Viscosidade Inicial e Final: O produto muda de consistência durante o processo? (Ex: Entra líquido e vira um gel espesso).

- Comportamento Químico: O produto é corrosivo, inflamável ou exige atmosfera inerte (injeção de Nitrogênio)?

- Sensibilidade ao Cisalhamento: O produto pode ser agitado vigorosamente ou exige uma mistura lenta para não "quebrar" a molécula?

2. Controle Térmico (Troca de Calor)

- Necessidade de Camisa (Jacket): O tanque precisa de aquecimento, resfriamento ou ambos?

- Fonte de Energia: O aquecimento será via Resistência Elétrica (óleo térmico/água), Vapor ou Água Gelada (Chiller)?

- Isolamento Térmico: O reator deve ter isolamento em lã de rocha com revestimento externo em inox para evitar perda de calor e proteger o operador contra queimaduras?

3. Sistema de Agitação e Homogeneização (Decisão de Autoridade)

- Tipo de Agitador: Qual a melhor hélice para o produto?

  - Âncora com Raspadores: Para produtos pastosos que grudam na parede (evita que o produto queime).

  - Turbina Cowles / High Shear: Para dispersão de pós em líquidos e quebra de grumos.

  - Hélice Naval / Pá: Para misturas simples de baixa viscosidade.

- Rotação (RPM): Exige inversor de frequência para controle fino da velocidade?

- Agitação Dupla: É necessário um agitador central lento e um homogeneizador de fundo (High Shear) rápido operando simultaneamente?

4. Pressão e Vedação (Segurança Operacional)

- Trabalho sob Vácuo: O processo exige vácuo para eliminar bolhas de ar ou baixar o ponto de ebulição?

- Trabalho sob Pressão: O tanque será um vaso de pressão (exige norma NR-13)?

- Tipo de Vedação do Eixo: Selo mecânico simples, selo mecânico duplo (com refrigeração) ou gaxeta sanitária?

  - Dica de Autoridade: Para reatores que trabalham com vácuo ou produtos químicos voláteis, o Selo Mecânico é obrigatório para garantir a estanqueidade.

5. Capacidade e Geometria

- Volume Útil vs. Volume Total: Qual o lote (Batch) real que será produzido?

- Formato do Fundo: Fundo cônico (para drenagem total), abaulado (para pressão) ou inclinado?

- Acabamento Interno: Polimento espelhado (Ra < 0.4 µm) para evitar incrustações e facilitar a limpeza?

6. Acessórios e Automação (Padrão Personnalité)

- Células de Carga: O tanque deve ser montado sobre balanças para controlar a entrada de matéria-prima por peso?

- Sensores: Necessita de sensores de temperatura (PT100), nível e pressão com registro de dados?

- Limpeza CIP: Incluir spray balls (esferas de limpeza) para lavagem automática interna?

- Boca de Visita (Manway): Com iluminação interna e vidro de inspeção?

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu creme cosmético exige alta homogeneização e é sensível ao calor nas paredes, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é um Reator Encamisado com Agitação Dupla: uma Âncora com Raspadores em PTFE e um Emulsificador de Fundo High Shear. O sistema operará sob vácuo para garantir um produto final sem bolhas e com brilho superior."