RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO: TÚNEL DE ENCOLHIMENTO

(Foco: Definição de Termodinâmica e Estética de Acabamento)

1. Dimensões e Geometria da Carga (Input de Engenharia)

- Dimensões Máximas do Pacote (L x A): Qual a largura e altura do maior produto que passará pelo túnel?

  - Por que perguntar: Para você definir a abertura da boca do túnel. Deve haver uma folga mínima de 50mm a 100mm nas laterais e no topo para a circulação de ar.

- Comprimento do Produto: O produto é muito longo?

  - Por que perguntar: Para você dimensionar o comprimento da câmara de aquecimento e garantir que o filme tenha tempo de retração total antes de sair.

2. Características do Insumo e Embalagem (Input de Insumo)

- Tipo de Filme: Poliolefínico (POF), PVC ou Polietileno (PE)?

  - Dica de Autoridade: O PE (para fardos de bebidas) exige túneis muito mais longos e com maior fluxo de ar do que o POF (caixas de perfumes/suplementos).

- Espessura do Filme (Micras): Filmes mais grossos exigem maior tempo de permanência ou temperaturas mais elevadas.

3. Performance e Fluxo de Produção (Input de Produção)

- Velocidade da Linha: Quantos pacotes por minuto serão processados?

  - Decisão Técnica: A velocidade da esteira do túnel deve ser sincronizada com a Seladora em L ou Seladora Bundle. Você definirá se o túnel precisa de resistências aletadas de alta potência para recuperação rápida de calor.

- Sincronismo de Esteira: O túnel será integrado a uma linha automática ou será alimentado manualmente?

4. Controle de Ar e Temperatura (Padrão Personnalité)

- Direcionamento do Ar: O produto exige calor por baixo ou apenas lateral/superior?

  - Por que perguntar: Para você decidir se o túnel deve ter ajuste de aletas direcionais internas para focar o calor em pontos críticos do pacote (evitando "orelhas" no filme).

- Sensibilidade Térmica do Produto: O conteúdo é sensível ao calor (ex: chocolates, ceras ou eletrônicos)?

  - Decisão Técnica: Você definirá o uso de Isolamento Térmico Reforçado e sistemas de ventilação de resfriamento na saída para estabilizar o filme rapidamente.

5. Especificações da Esteira (Interface Física)

- Tipo de Esteira: Roletes siliconados, malha metálica ou esteira de teflon?

  - Dica de Autoridade: Para produtos que não podem ter marcas na base, a esteira de malha metálica fina ou roletes com revestimento de silicone resistente ao calor é a ideal.

- Peso do Produto: A esteira precisa suportar cargas pesadas (fardos) ou itens leves?

6. Layout e Infraestrutura

- Resfriamento de Saída: É necessário um Cooler de Saída (ventilador industrial na ponta do túnel)?

  - Nota Técnica: Isso é essencial para que o operador possa manusear o pacote imediatamente ou para que ele entre direto na caixa master sem que os produtos grudem uns nos outros.

- Tensão Elétrica: 220V ou 380V Trifásico? (Túneis de encolhimento são grandes consumidores de energia).

Posicionamento de Autoridade Tecfag:

Ao receber esses dados, sua conclusão técnica será:

"Dado que seu filme é Poliolefínico e sua produção é de alta cadência, minha decisão técnica para o projeto Personnalité é um Túnel de Encolhimento com Dupla Câmara e Controle de Fluxo de Ar Independente. Isso garantirá que o ar quente envolva o produto uniformemente, entregando um acabamento brilhante e sem rugas, mesmo nas velocidades mais altas da sua seladora."